Remax T8 bluetooth mikrofonos fülhallgató

Termék bevezetése:

Mielőtt használná a fülhallgatót, töltse fel teljesen (töltési idő kb. 2 óra) és párosítsa a telefonkészülékével Bluetoothon. A kapcsolathoz Bluetooth 3.0 verzió szükséges.

Ha teljesen feltöltötte, akkor akár 4 órás használati időt és több mint 120 órás készenléti időt is elérheti.

| LED kijelzők |  |
| --- | --- |
| Fülhallgató állapota | LED kijelzők (piros és kék |
| Párosítás | A piros és kék lámpa felváltva villog és bemondja „Enter mated state” |
| Sikeres párosítás | A kék lámpa 3x villan, majd kikapcsol és bemondja „Headset is connected” |
| Rendszerbetöltés | A kék lámpa villan 1x/másodperc és bemondja „boot”. Sikeres csatlakozás után a kék lámpa nem villog tovább és bemondja „ Your headset is connected” |
| Kikapcsolás | A piros lámpa 3x villan, majd bemondja „Shutdown” |
| Hívás | A kék lámpa villan minden 5. másodpercben |
| Mp3 | A piros és kék lámpa villan minden 10. másodpercben |
| Alacsony töltöttség | Minden 60. másodpercben bemondja „battery low”, a jelző pirosan világít |
| Teljes töltöttség | Folyamatosan ég a kék lámpa |
| Töltés | Folyamatosan ég a piros lámpa |

A fülhallgató funkciói és megfelelő működése:

Bekapcsolás: Nyomja meg a gombot, addig, amíg a kék lámpa el nem kezd villogni (1/mp) és nem hallja azt, hogy „boot”.

Kikapcsolás: Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig, a jelzőlámpa pirosan kezd el villogni (3x), majd azt hallja, hogy „Off”, ez azt jelenti, hogy kikapcsolt.

Általános funkciók:

1. Hívások: Ha csatlakoztatva van a telefonhoz, akkor automatikusan át lesz irányítva a hívás.

2. Hívás felvétele: Ha bejövő hívása van, csak nyomja meg a gombot.

3. Hívás lerakása: Nyomja meg a gombot vagy a telefonján rakja le.

4. Hívás elutasítása: Nyomja meg kétszer a gombot (1 másodpercen belül), hallani fog egy „beep” hangot, ha sikeres.

5. Hangtárcsázás: Mondja be a számot vagy nevet.

6. Újra hívás: Nyomja meg kétszer a gombot (1 másodpercen belül) és így visszahívhatja a legutolsó telefonszámot.

7. Hangerő kezelése: Hívás vagy zenehallgatás közben a hangerő növeléséhez nyomja meg a hangerő „+”, csökkentéséhez a hangerő „-” gombot.

8. Némítás: Hívás közben nyomja meg kétszer a gombot (1 másodpercen belül), ekkor bemondja „Muted”, ugyanezt csinálja a vissza hangosításhoz

Párosítási csatlakozás:

Mielőtt használná a fülhallgatót, csatlakozzon Bluetooth-szal a telefonjához vagy soros kapcsolással. Csak sikeres párosítással használható az eszköz.

Párosítás jelentése: A bluetooth eszközzel (telefon, számítógép) létrehoz egy titkosított kapcsolatot. Csak egyszer szükséges csatlakozni, a későbbiekre megjegyzi.

1. lépés: Mielőtt párosítaná kapcsolja be a készüléket.

2. lépés: Tartsa nyomva a gombot több mint 3 másodpercig, amíg a piros és kék lámpa el nem kezd felváltva villogni és bemondja „ to enter with festival state”, majd belép a párosítás módba.

3. lépés: Kapcsolja be a telefonja vagy számítógépe Bluetooth kereső programját és keressen rá (telefonnál ajánlott manuálisan csinálni).

4. lépés: Keresse meg a megfelelő eszközt a Bluetooth listában.

5. lépés: Ha a telefonja jelszót kér, írja be 0000 (4 db nulla) és hagyja jóvá, ekkor bemondja „your headphone connected”. Néhány telefonkészülék kérheti, hogy párosítsa újra.

Többpontos kapcsolat:

Ha többpontos kapcsolatot szeretne, akkor ez a két lehetősége van.

Első lehetőség:

1. lépés: Párosítsa az első telefonnal.

2. lépés:Nyomja meg a gombot 3 másodpercig és lépjen vissza a párosítás módba, majd párosítsa a második telefont.

3. lépés: Miután sikeres a kapcsolódás a második telefonnal, mindkét készüléken megtalálható lesz a párosított eszközök között.

Második lehetőség:

1. lépés: Csatlakozzon az első készülékhez.

2. lépés: Nyomja meg a gombot 3 másodpercig és lépjen vissza a párosítás módba, majd párosítsa a második telefont.

3. lépés:Amikor a második telefon párosítása sikeres, kapcsolja ki a fülhallgatót, majd a gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával lépjen be a „boot” állapotba. Ekkor a fülhallgató automatikusan csatlakozik mindkét telefonhoz.

Akkumulátor bemutatása:

Készenléti állapotban, ha megnyomja a hangerő „+” és a hangerő „-”, a fülhallgató bejelenti az akkumulátor töltöttségi állapotát.

Ha magas, akkor azt mondja „high power”.

Ha közepes, akkor azt mondja „power in”.

Ha alacsony, akkor azt mondja „power bottom”.

Termék specifikáció:

Bluetooth verzió: V4.0/V4.1

Támogatási megállapodás: Fülhallgató, érintésmentes, DSP, A2DP

Hatótáv: 10m

Üzemidő: 5 óra

Készenléti idő: 120 óra

Töltési idő: kb. 2 óra

Akkumulátor kapacitás: 80mAh