T8 Bluetooth mikrofonos fülhallgató

Használati utasítás

Termék bevezetése:

Mielőtt használná a fülhallgatót, töltse fel teljesen és párosítsa a telefonkészülékével Bluetoothon. A kapcsolathoz Bluetooth 3.0 verzió szükséges.

Fülhallgató feltöltése:

Beépített lítium akkumulátor, töltse fel mielőtt használja a készüléket. A töltési idő kb. 2 óra. Használhat AC töltő kábelt (optimális 5V/180mA) vagy USB töltő kábelt. Ha teljesen feltöltötte, akkor akár 4 órás használati időt és több mint 120 órás készenléti időt is elérheti. Környezettől és körülményektől függően eltérhet ezektől az időktől a valós időtartamtól.

Megjegyzés: - Csatlakoztassa az USB kábelt megfelelően, ne erőltesse.

- Használjon megfelelő adaptert, ami megfelel a maximális kimeneti feszültségnek.

A fülhallgató funkciói és megfelelő működése:

Bekapcsolás: Mielőtt bekapcsolja győződjön meg, hogy a fülhallgató kapcsoló állapotban van. Ezután nyomja meg a gombot, addig, amíg a kék lámpa nem kezd el vilogni (1/mp) és nem hallja, hogy „boot”.

Kikapcsolás: Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig, a jelzőlámpa pirosan kezd el villogni (3x) és hallja „Off”, ez azt jelenti, hogy kikapcsolt.

Párosítási csatlakozás:

Mielőtt használná a fülhallgatót, csatlakozzon Bluetooth-szal a telefonjához vagy soros kapcsolással. Csak sikeres párosítással használható az eszköz.

Párosítás jelentése: A bluetooth eszközzel (telefon, számítógép) létrehoz egy titkosított kapcsolatot. Csak egyszer szükséges csatlakozni, a későbbiekre megjegyzi.

- lépés: Mielőtt párosítaná kapcsolja be a készüléket.

- lépés: Tartsa nyomva a gombot több mint 3 másodpercig, amíg a piros és kék lámpa el nem kezd felváltva villogni és bemondja „ to enter with festival state”, majd belép a párosítás módba.

- lépés: Kapcsolja be a telefonja vagy számítógépe Bluetooth kereső programját és keressen rá (telefonnál ajánlott manuálisan csinálni).

- lépés: Keresse meg a megfelelő eszközt a Bluetooth listában.

- lépés: Ha a telefonja jelszót kér, írja be 0000 (4 db nulla) és hagyja jóvá, ekkor bemondja „your headphone connected”. Néhány telefonkészülék kérheti, hogy párosítsa újra.

Többpontos kapcsolat:

Ha többpontos kapcsolatot szeretne, akkor ez a két lehetősége van.

Első lehetőség:

- lépés: Párosítsa az első telefonnal.

- Nyomja meg a gombot 3 másodpercig és lépjen vissza a párosítás módba, majd párosítsa a második telefont.

- lépés: Miután sikeres a kapcsolódás a második telefonnal, mindkét készüléken megtalálható lesz a párosított eszközök között.

Második lehetőség:

- lépés: Csatlakozzon az első készülékhez.

- lépés: Nyomja meg a gombot 3 másodpercig és lépjen vissza a párosítás módba, majd párosítsa a második telefont.

- Amikor a második telefon párosítása sikeres, kapcsolja ki a fülhallgatót, majd a gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával lépjen be a „boot” állapotba. Ekkor a fülhallgató automatikusan csatlakozik mindkét telefonhoz.

Akkumulátor bemutatása:

Készenléti állapotban, ha megnyomja a hangerő „+” és a hangerő „-”, a fülhallgató bejelenti az akkumulátor töltöttségi állapotát.

Ha magas, akkor azt mondja „high power”.

Ha közepes, akkor azt mondja „power in”.

Ha alacsony, akkor azt mondja „power bottom”.

Általános funkciók:

1. Hívások: Ha csatlakoztatva van a telefonhoz, akkor automatikusan át lesz irányítva a hívás.

2. Hívás felvétele: Ha bejövő hívása van, csak nyomja meg a gombot.

3. Hívás lerakása: Nyomja meg a gombot vagy a telefonján rakja le.

4. Hívás elutasítása: Nyomja meg kétszer a gombot (1 másodpercen belül), hallani fog egy „beep” hangot, ha sikeres.

5. Hangtárcsázás: Mondja be a számot vagy nevet.

6. Újra hívás: Nyomja meg kétszer a gombot (1 másodpercen belül) és így visszahívhatja a legutolsó telefonszámot.

7. Hangerő kezelése: Hívás vagy zenehallgatás közben a hangerő növeléséhez nyomja meg a hangerő „+”, csökkentéséhez a hangerő „-” gombot.

8. Némítás: Hívás közben nyomja meg kétszer a gombot (1 másodpercen belül), ekkor bemondja „Muted”, ugyanezt csinálja a visszahangosításhoz.

Háromirányú hívás:

Válaszolás (1. lehetőség): Miközben telefonál és hívják, nyomja meg a gombot 1 másodpercig, ekkor megtartja az aktuális hívását és bekapcsolja a harmadik félt.

Válaszolás (2. lehetőség): Nyomja meg a gombot, ekkor lerakja az első félt és felveszi a másodikat.

Elutasítás: Nyomja meg 2x a gombot (1 másodpercen belül), hogy elutasítsa a második hívót.

Gyakori kérdések:

A fülhallgató kikapcsol, ha 5 percen belül nincs párosítva.

Ha a fülhallgató szétcsatlakozott és 5 percen belül nem csatlakozik vissza, autómatikusan kikapcsol.

Termék specifikáció:

Bluetooth verzió: V4.0/V4.1

Támogatási megállapodás: Fülhallgató, érintésmentes, DSP, A2DP

Hatótáv: 10m

Üzemidő: 5 óra

Készenléti idő: 120 óra

Töltési idő: kb. 2 óra

Akkumulátor kapacitás: 80mAh